合肥市建筑节能技术与产品推广、限制、禁止使用目录（第一批）

一、推广应用类

| 分 类 |  | 序号 | 名 称 | 主要技术性能及特点 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 建筑 外 保 温 隔 热 系 统 | 1 | 石墨模塑聚苯板建筑保温系统技术 | 执行标准：《难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T009； 石墨模塑聚苯板，匀质石墨改性，033级，简称黑板； 石墨模塑聚苯板密度≥20kg/m3，导热系数λ≤0.033 W/( m•k )； 石墨模塑聚苯板燃烧性能等级：B1级。 | 1、人员密集场所不得使用； 2、适用于高度≤100m的居住建筑，或高度≤50m的公共建筑，或高度≤24m幕墙构造的建筑外保温工程。 | 2015年5月1日起执行《建筑设计防火规范》GB50016－2014。 |
|  |  | 2 | 难燃型硬泡聚氨酯（PUR）复合板建筑保温系统技术 | 执行标准：《外墙外保温工程技术规程》JGJ144，《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420 、安徽省住建厅和合肥市城乡建委备案的企业施工验收技术导则。 双面带有界面层，在工厂预制成型。保温板（PUR）密度≥35kg/m3。导热系数λ≤0.024W/（m•k）； 硬泡聚氨酯（PUR）复合板燃烧性能等级B1级。 |  |  |
|  |  | 3 | 难燃型模塑聚苯板（EPS）建筑保温系统技术 | 执行标准：《难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T009； 难燃型模塑聚苯板，添加阻燃剂，039级，简称白板； 难燃型模塑聚苯板（EPS）板密度≥20kg/m3，导热系数λ≤0.039 W/( m•k )； 难燃型模塑聚苯板（EPS）燃烧性能B1级。 | 1、人员密集场所不得使用； 2、适用于高度≤60m的居住建筑，或高度≤50m的公共建筑的外保温工程； 3、幕墙构造的建筑外保温工程不得使用。 |  |
|  |  | 4 | 保温装饰一体化外墙外保温系统技术 | 执行标准：《保温装饰一体板外墙外保温系统》 DB34/T 1146,《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T287。 保温装饰板（EPS、XPS、PUR、PF、MW板等）按单位面积质量分为Ⅰ型、Ⅱ型。 Ⅰ型不大于20㎏/㎡；Ⅱ型大于20㎏/㎡，但不大于30㎏/㎡。 保温芯板燃烧性能不低于B1级。 | 适用于新建、扩建、改建和既有建筑节能改造的民用建筑外墙外保温工程。 | 应用高度和防火隔离带设置应符合相关标准的规定。 |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 建筑 外 保温 隔 热 系 统 | 5 | 蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统技术 | 执行标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968、《蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温工程施工及质量验收规程》DB34/T1233。 用于“墙体自保温系统”中砌体施工的蒸压砂加气混凝土砌块，其密度等级不大于B06级，强度等级应满足设计要求，且外墙不低于A5.0级和内墙不低于A3.5级，导热系数≤0.16 w/（m•k）。用于“墙体自保温系统”中建筑热桥部位附加蒸压砂加气混凝土薄块，其密度等级不大于B05级，强度等级不宜低于A3.5级，导热系数≤0.16 w/（m•k）。使用专用胶粘剂干法施工。 蒸压砂加气混凝土砌块燃烧性能A级。 | 适用于新建、改（扩）建民用建筑框架结构等非承重外墙保温工程。 |  |
|  |  | 6 | 岩棉板外墙外保温系统技术 | 执行标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T002 憎水型岩棉板燃烧性能A级。 | 1、适用于新建、改（扩）建民用建筑保温及防火隔离带工程； 2、岩棉板防火隔离应选用工厂化定制的岩棉带复合板。 | 既有建筑节能改造、工业建筑节能工程可参照使用。 |
|  |  | 7 | 匀质改性防火保温板建筑保温系统技术 | 执行标准：《匀质改性防火保温板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T015 匀质改性防火保温板燃烧性能A级。 |  |  |
|  |  | 8 | 膨胀珍珠岩保温板建筑外保温系统技术 | 执行标准：《膨胀珍珠岩保温板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T016、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/ T 2298。 膨胀珍珠岩保温板燃烧性能A级。 |  |  |
|  |  | 9 | 泡沫玻璃保温板建筑外保温系统技术 | 执行标准：《泡沫玻璃绝热制品标准》JC647，可参照执行《泡沫玻璃板建筑保温工程施工技术规程》 DB11/T1103 体积密度≤160 kg/m3，抗拉强度≥0.15 MPa，抗压强度≥0.50 MPa，导热系数（25℃）≤0.062 W/（m•K） 泡沫玻璃保温板燃烧性能A级。 |  |  |
|  |  | 10 | 幕墙饰面真空绝热板外墙外保温系统技术 | 执行标准:安徽省住建厅和合肥市城乡建委备案的企业施工验收技术导则 由粘结层、真空绝热保温板保温层、抹面层和幕墙饰面层构成。采用粘锚结合方式，真空绝热板用胶粘剂固定在基层上，薄抹面层中满铺耐碱玻璃纤维网布。真空绝热板密度≤350kg/m3。导热系数≤0.008/W/(m•K)。 真空绝热板燃烧性能等级A级。 | 适用于新建、扩建、改建民用建筑幕墙饰面保温工程。 | 既有建筑节能改造、工业建筑节能工程可参照使用。 |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 屋 面 、 楼 地 面 保 温 技术 | 11 | 匀质改性防火保温板 | 执行标准：《匀质改性防火保温板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T015。 燃烧性能等级A级。 | 适用于各类民用与工业建筑的正置式防水屋面保温工程，以及架空板、楼地面保温。 |  |
|  |  | 12 | 膨胀珍珠岩保温板 | 执行标准：《膨胀珍珠岩保温板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T016。 燃烧性能等级A级。 |  |  |
|  |  | 13 | 泡沫玻璃保温板 | 执行标准：《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647。 泡沫玻璃保温板密度≤180kg/m3，抗压强度≥0.40MPa，抗折强度≥0.50MPa，体积吸水率≤0.5%，导热系数≤0.066W/（m•K）。 燃烧性能等级A级。 |  |  |
|  |  | 14 | 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料 | 执行标准：《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404。 闭孔率≥95%，表观密度≥35～55kg/m3，压缩强度≥150～300kPa，吸水率≤3%，导热系数≤0.024W/(m•K)。 燃烧性能等级B1级。 | 1、人员密集场所不得使用。 2、各类民用建筑的屋面、地下室顶板、楼地面。 | 使用时应设置防火隔离带。并符合相关标准规定。 |
|  |  | 15 | 硬泡聚氨酯复合板 | 执行标准：《屋面工程技术规范》GB50345、《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404。 双面带有界面层，在工厂预制成型。表观密度≥35～55kg/m3，压缩强度≥150～250kPa,导热系数≤0.024W/(m•K)，吸水率≤3%。 燃烧性能等级B1级。 |  |  |
|  |  | 16 | 难燃型挤塑聚苯板 | 执行标准：《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫型材料（XPS）》GB/T10801.2、《屋面工程技术规范》GB50345。 压缩强度≥200 kPa，吸水率≤1.5%，导热系数≤0.030W/（m•k）。 燃烧性能等级B1级。 |  |  |
|  |  | 17 | 难燃型模塑聚苯板 | 执行标准：《难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统应用技术导则》 DBHJ/T009； 不上人屋面模塑聚苯板密度≥25kg/m3，上人屋面模塑聚苯板密度≥35kg/m3； 石墨模塑聚苯板导热系数λ≤0.033 W/( m•k )；难燃型模塑聚苯板（EPS）板导热系数≤0.039 W/( m•k )； 燃烧性能等级B1级。 |  |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 屋 面 、 楼 地 面 保 温 技术 | 18 | 隔热膜技术 | 由高分子片材和膜以及金属箔或真空镀膜层叠复合加工而成。断裂拉伸强度≥40MPa，断裂伸长率≥10%，不透水性为0.3 MPa、30min无渗漏，反射率≥80%，热空气老化（80℃、168 h）拉伸强度保持率≥80%，断裂伸长率保持率≥70%。 | 坡屋面隔热。 |  |
|  |  | 19 | 泡沫混凝土技术 | 执行标准：《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T 2125。 密度≤530kg/m3、导热系数≤0.12W/(m•K)，压缩强度≥0.50MPa。 燃烧性能等级A级。 | 各类民用建筑的屋面。 |  |
|  |  | 20 | 种植屋面技术 | 执行标准：《种植屋面工程技术规程》JGJ155。 | 建筑屋面及地下室顶板绿化。 |  |
|  | 保温系统关键材料 | 21 | 耐碱玻璃纤维网布 | 执行标准：《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841。 玻璃成分： ZrO2 14.5±0.8，TrO2 6.0±0.5 或ZrO2 和TrO2合量≥19.2 ；同时 TrO2 ≥13.7 或ZrO2 ≥16.0 | 应用于民用与工业建筑的墙体增强，外墙保温抗裂增加等。 |  |
|  |  | 22 | 可再分散乳胶粉 | 执行标准：《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》JC/T 2189。 | 用于保温系统的粘结砂浆、保温砂浆、抹面胶浆、面砖勾缝剂、抗裂砂浆等聚合物砂浆。 |  |
|  |  | 23 | 保温锚栓 | 执行标准：《外墙保温用锚栓》JG/T 366。 | 民用与工业建筑保温。 |  |
|  |  | 24 | 纤维素醚 | 执行标准：《建筑干混砂用纤维素醚 》JC/T 2190。 | 民用与工业建筑保温。 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 墙 体 节 能 材 料 | 25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 执行标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968。 | 房屋建筑的非承重内填充墙体。 |  |
|  |  | 26 | 石膏砌块 | 执行标准：《石膏砌块》JC/T 698。 |  |  |
|  |  | 27 | 非粘土烧结保温砌块 | 执行标准：《烧结保温砖和保温砌块》GB 26538。 | 建筑墙体。 |  |
|  |  | 28 | 再生骨料砌块（砖） | 执行标准：《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229、《非烧结垃圾尾矿砖》JC/T 422。 | 建筑墙体。 |  |
|  |  | 29 | 蒸压加气混凝土板 | 执行标准：《蒸压加气混凝土板》GB 15762。 | 工业与民用建筑的非承重内隔墙 |  |
|  |  | 30 | 预应力混凝土叠合板 | 执行标准：《叠合板式混凝土剪力墙结构技术规程》 DB34/T 810。 | 适用于抗震设防烈度为7度及以下地震区和非地震区叠合板式混凝土剪力墙结构，房屋高度不超过60米，层数在18层以内的多层、高层住宅设计与施工。 | 不适用于承受动荷载的楼盖。 |
|  |  | 31 | 石膏空心条板 | 执行标准：《石膏空心条板》JC/T829。 | 建筑非承重及无防水要求的内填充墙。 |  |
|  |  | 32 | 混凝土轻质墙板 | 执行标准：《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451。 | 建筑非承重内隔墙。 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 墙 体 节 能 材 料 | 33 | 纸面石膏板 | 执行标准：《纸面石膏板》GB/T9775。 其放射性核素限量应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求 | 工业与民用建筑的非承重及无防水要求内墙体及吊顶。 |  |
|  |  | 34 | 蒸压粉煤灰砖 | 执行标准：《蒸压粉煤灰砖》GB26541、《粉煤灰砖》JC239。 | 建筑承重和非承重墙体。 |  |
|  |  | 35 | 蒸压灰砂多孔砖 | 执行标准：《蒸压灰砂多孔砖》JC/T637。 | 建筑承重和非承重墙体。 |  |
|  | 节 能 门 窗 技 术 节 | 36 | 节能型隔热断桥铝合金推拉门窗技术 | 执行标准：《铝合金门窗》GB/T 8478。 采用断桥隔热铝型材及空气层12mm以上的中空玻璃制成。气密性4级，水密性4级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。 | 6层及以下建筑的节能外门窗。 | 通过绿色节能门窗标识认证 |
|  |  | 37 | 节能型隔热断桥铝合金平开门窗技术 | 执行标准：《铝合金门窗》GB/T 8478。 采用断桥隔热铝型材及空气层12mm以上的中空玻璃制成。气密性6级，水密性5级，传热系数≤2.80W/(m2·K)，并符合建筑节能设计标准要求。采用多点锁闭结构门窗五金件。 | 房屋建筑，其中外平开窗仅适用于6层及以下建筑。 |  |
|  |  | 38 | 节能型塑料推拉门窗技术 | 执行标准： GB/T 28886 《 建筑用塑料门》、 GB/T 28887 《 建筑用塑料窗》。 采用老化时间≥6000h的S类未增塑聚氯乙烯多腔体窗型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成。气密性 4级，水密性4级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封，为保证型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强型钢或内衬局部加强板等加强措施。 | 6层及以下建筑节能外门窗 |  |
|  |  | 39 | 节能型塑料平开门窗技术 | 执行标准： GB/T 28886 《 建筑用塑料门》、 GB/T 28887 《 建筑用塑料窗》。 采用老化时间≥6000h的S类未增塑聚氯乙烯多腔体窗型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成。气密性 6级，水密性5级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封和多点锁闭结构门窗五金件。为保证型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强型钢或内衬局部加强板等加强措施。 | 房屋建筑，其中外平开窗仅适用于6层及以下建筑。 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 节 能 门 窗 技 术 节 | 40 | 节能型铝塑复合推拉门窗技术 | 执行标准： GB/T 29734.2-2013 《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》。 采用铝塑复合型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成，气密性 4级，水密性4级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封。 | 6层及以下建筑节能外门窗 | 通过绿色节能门窗标识认证 |
|  |  | 41 | 节能型铝塑复合平开门窗技术 | 执行标准： GB/T 29734.2《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》。 采用铝塑复合型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成，气密性 6级，水密性5级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封和多点锁闭结构门窗五金件。 | 房屋建筑，其中外平开窗仅适用于6层及以下建筑 |  |
|  |  | 42 | 节能型铝木复合推拉门窗技术 | 执行标准： GB/T 29734.1 《建筑用节能门窗 第2部分：铝木复合门窗》。 采用铝木复合型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成，气密性 4级，水密性4级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封。 | 6层及以下建筑节能外门窗 |  |
|  |  | 43 | 节能型铝塑复合平开门窗技术 | 执行标准： GB/T 29734.1 《建筑用节能门窗 第2部分：铝木复合门窗》， 采用铝木复合型材配空气层厚度12mm以上中空玻璃制成，气密性 6级，水密性5级，传热系数K≤2.80W/(m2·K)。采用三元乙丙胶条密封和多点锁闭结构门窗五金件。 | 房屋建筑，其中外平开窗仅适用于6层及以下建筑 |  |
|  |  | 44 | 多点锁闭结构的门窗五金件 | 提高门窗框扇间的气密性，增加门窗连接强度，有效提高门窗的保温性能。 | 气密、水密性能有较高使用或设计要求的绿色建筑的平开及推拉等门窗。 |  |
|  |  | 45 | 真空玻璃 | 执行标准：JCT 1079 《 真空玻璃》。 将两片平板玻璃四周密闭，其间隙应抽成真空并密封排气孔形成真空玻璃。真空玻璃的两片一般至少应有一片是低辐射玻璃，两片玻璃之间的间隙为0.1 mm～0.2mm，真空度优于0.1Pa,真空玻璃的气体热传导、对流几乎为零。标准真空玻璃传热系数值小于1.0 W/(m2·K)；复合真空玻璃传热系数值小于0.9 W/(m2·K)。真空玻璃计权隔声量 Rw＞35dB。 | 居住建筑和公共建筑的外门、窗及幕墙工程。 |  |
|  |  | 46 | Low-E中空玻璃 | 中空玻璃内表面镀多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，遮阳系数0.4～0.6、可见光透射比≥40％、传热系数（1.5～2.5） W/（m2•K）。 性能符合GB/T 11944 《中空玻璃》。 | 公共、居住建筑门窗及幕墙工程 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 节 能 门 窗 、 幕墙 外 遮 阳技 术 | 47 | 建筑用外遮阳金属百叶帘系统 | 该系统由金属罩盒、侧轨、金属百叶帘片、底轨，控制绳、驱动装置、传动装置等部件组成。通过控制百叶升降、双向翻转及百叶角度调节，具有遮阳、调光、通风特点。 该系统性能应当满足 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274和 《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251等标准要求。该系统应安装在建筑结构件上。 1、机械耐久性能：伸展和收回不低于7000次，开启和关闭不低于14000次。试验后无任何破坏机械部位不得有明显噪声。 2、抗风性能：7层且24m及以下建筑，抗风性能试验采用的额定测试压力不低于100 N/m2；24m~40m建筑，抗风性能试验采用的额定测试压力不低于270 N/m2。正常使用不受影响，不产生持久变形或损坏残余形变不得大于宽度的5‰；应当安装可靠的风感控制装置（与产品同寿命）。 3、金属帘片经过240小时中性盐雾试验后，试样表面不应产生点蚀、剥落和起泡等腐蚀现象。 | 40m及以下民用建筑外遮阳 |  |
|  |  | 48 | 建筑用外遮阳金属硬卷帘系统 | 该系统通过电动或手动方式驱动金属卷帘收展，具有遮阳、隔音等特点。 该系统性能应当满足 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274和 《卷帘门窗》JG/T 302等标准要求。产品应当安装在建筑结构件上。 1、机械耐久性能：伸展和收回不低于10000次，开启和闭合不低于20000次。外观导轨无永久损伤，帘片不因磨损穿孔，操作装置无功能性障碍或损坏； 2、抗风性能：7层且24m及以下建筑，抗风性能试验采用的额定测试压力不低于400N/m2；24m~60m建筑，抗风性能试验采用的额定测试压力不低于600N/m2，应当安装可靠的风感控制装置（与产品同寿命）；60m～100m建筑，抗风性能试验采用的额定测试压力不低于800N/m2，应当安装可靠的风感控制装置（与产品同寿命）。试验后应当能够正常使用，同时不应产生塑性变形或损坏； 3、金属帘片经过240小时中性盐雾试验后，试样表面不应产生点蚀、剥落和起泡等腐蚀现象。 | 民用建筑外遮阳 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 节 能 门 窗 、 幕墙 遮 阳 技 术外 | 49 | 建筑用中置铝合金百叶中空玻璃系统 | 该系统是将可控的铝合金百叶遮阳装置安装在中空玻璃内组成。具有较好的抗风压特点。 该系统性能应当满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《内置遮阳中空玻璃制品》（JG/T 255）等标准要求。 1、机械耐久性能：伸展和收回不低于25000次，试验后试样不应有明显破坏，且内置遮阳装置伸展和收回、开启和关闭操作方便。操作力不应大于50N，帘片翻转不低于50000次。 2、露点：不大于-40℃。 | 民用建筑外遮阳 |  |
|  |  | 50 | 建筑用外遮阳软卷帘系统 | 该系统由铝合金罩盒、铝合金轨道、织物面料、卷布管、驱动系统组成，采用电动控制，具有遮阳和装饰特点。 该系统性能应当满足《建筑遮阳通用要求》JG/T 274和《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254等标准要求。产品应当安装在建筑结构件上。 1、机械耐久性能：伸展和收回不低于10000次，试验后试样不应发生损坏或功能性障碍； 2、抗风性能：抗风性能试验采用的额定测试压力不低于110N/m2。试样不应发生损坏或功能性障碍；应当安装可靠的风感控制装置（与产品同寿命）。 3、织物面料耐候色牢度：不低于7级。 该系统应安装在建筑结构件上。 | 7层且24m及以下民用建筑 |  |
|  |  | 51 | 建筑用铝合金遮阳板系统 | 系统由打孔铝合金叶片、框架和驱动装置组成，具有遮阳和调光特点。 其系统性能应当满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T274）等标准要求。系统应安装在建筑结构件上。 1、机械耐久性能：开启和关闭不低于20000次，关闭循环操作试验后，注油部件不应有渗漏现象；在承受不小于500N/m2的撞击能量时，叶片开启角度无变化且遮阳板叶片、驱动装置和边框未出现损坏、断裂或脱落。 2、抗风性能：抗风性能试验采用的额定测试压力不低于1500N/m2。试样应当能够正常使用，同时不应产生塑性变形或损坏。 | 7层且高度24m及以下民用建筑 |  |
| 建 筑 围 护 结 构 保 温 隔 热 技 术 | 节 能 门 窗 、 幕墙 遮 阳 技 术外 | 52 | 建筑用曲臂遮阳篷系统 | 该系统由帘布、卷管和曲臂等组成，利用曲臂，使得户外电动卷帘面料收放时，与墙面成一定下倾角向外伸展。 该系统性能应当满足 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274和《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253等标准要求。产品应当安装在建筑结构件上。 1、机械耐久性能：伸展和收回不低于10000次。试验后试样不应发生损坏或功能性障碍； 2、抗风性能：抗风性能试验采用的额定测试压力不低于110N/m2，试验后试样不应发生损坏或功能性障碍。应当安装可靠的风感控制装置（与产品同寿命）； 3、面料耐候色牢度：不低于7级。 | 7层且高度24m及以下民用建筑 |  |
|  |  | 53 | 遮阳型双层整体铝合金节能窗技术 | 由一套隔热型铝合金型材制作的外窗框和外层一套普通单玻窗扇及内层一套普通中空玻璃窗扇整体组合而成，内外层窗扇之间的空气层中安装一道镁铝合金遮阳百叶帘。集建筑活动外遮阳与窗节能特点于一体，具有遮阳通风、保温隔热、成本经济、便于推广等明显特点。遮阳系数≤0.20，抗风压≥7级，传热系数≥7级。 | 民用建筑外遮阳 | 既有建筑 节能改造 |
|  |  | 54 | 遮阳节能一体化铝合金平开窗系统技术 | 由隔热断桥铝合金窗框、窗扇和遮阳组件所组成的遮阳保温一体化窗。遮阳组件由断桥铝合金框型材和中空玻璃、百叶帘、可拆卸单层玻璃组成，百叶帘操作采用动滑轮原理，可收纳、调整角度，组件内采用排气阀和排水路径设计，解决遮阳组件的换气和结露问题。集活动遮阳与窗节能特点为一体，具有保温隔热、遮阳、维修保养方便等明显特点。遮阳系数≤0.20，抗风压性能抗风压≥7级，传热系数≥7级。 | 民用建筑外遮阳 |  |
| 绿 色 照 明 技 术 | 节 能 照 明 系 统 技 术 | 55 | LED 照明灯系列产品 | LED 照明灯饰，是一种半导体固体发光器件。具有体积小、重量轻、功率低、使用灵活、耐水防震性能好、使用寿命长、电源适应性强，以及施工简便等特点 | 城市景观、建（构）筑物装饰照明工程、地下车库照明，以及室内展示物的重点照明等 |  |
|  |  | 56 | 三基色细管荧光灯(T5、T8 荧光灯管) | T5、 T8 三基色细管荧光灯灯管直径16mm，显色性>85，具有多种色温，光效达104lm/W，光源使用寿命可达到20000 小时，10000 小时的平均流明维持率能达到92%。因灯管纤细、含汞量少，既节约资源且减少环境污染，节电效果较其它直管型荧光灯相比非常明显。 | 民用建筑等室内照明 |  |
| 绿 色 照 明 技 术 | 节 能 照 明 系 统 技 术 | 57 | 智能照明控制技术 | 智能照明控制系统是利用先进电磁调压及电子感应技术，以公共照明统一智能为平台，对供电进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的的照明控制系统 | 智慧城市（区、镇）的公共照明控制 |  |
|  |  | 58 | 导光管采光系统 | 是通过室外的采光装置聚集自然光线,将其导入系统内部,经由光导装置强化并高效传输后,由室内的漫射装置将自然光均匀导入任何需要光线的地方。该技术在提高传输效率、防结露、防尘及安全等性能上实现较好的效果 | 民用及工业建筑 |  |
| 可 再 生 能 源 应 用 技 术 | 太 阳 能 光 热 技 术 | 59 | 与建筑一体化的太阳能集热系统 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 将太阳能利用与建筑有机融合，达到太阳能与建筑一体化的目的，实现太阳能利用系统与建筑的同步设计、同步施工、同步验收、同步后期处理，使其成为建筑的有机组成部分，节能、环保 | 民用与工业建筑 |  |
|  |  | 60 | 分体式户用太阳能热水系统技术 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 按户单独供给使用热水系统，太阳能集热器与储热水箱分开设置，通常集热器设置在屋面、墙面、阳台；水箱设置在室内。 系统各组件应符合国家、省级质量标准。设计、安装与验收应执行合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005相关规定。 | 民用建筑 |  |
|  |  | 61 | 分体式真空管 太阳能热水器 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 分体式真空管太阳能热水器是集热器与储热器相互分开一定距离安装的太阳热水系统。分体式真空管太阳能热水器按照循环方式可分为自然循环系统和强制循环系统设计、安装与验收应执行合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005相关规定。 | 城镇多层及高度40m以下的民用建筑 |  |
|  |  | 62 | 平板式太阳能热水器 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 平板式太阳能热水器是由平板型太阳能集热器与热交换水箱组成的太阳能热水器。平板型太阳能集热器的瞬时效率截距η0，α≥0.72,总热损失系数U≤6.0W/(m2·℃)，集热、保温等性能指标必须达到《平板型太阳能集热器》(GB/T 6424-2007)国家标准要求。设计、安装与验收应执行合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005-2011相关规定。 | 民用与工业建筑 |  |
| 可 再 生 能 源 应 用 技 术 | 太 阳 能 光 热 技 术 | 63 | 集中式太阳能热水系统技术 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 设置集中的太阳能集热器和集中的集热循环水箱（贮热水箱），供给一幢或数幢建筑物所需热水的系统，可选择集中辅助加热方式，保证24小时供应热水。 | 公共建筑 |  |
|  |  | 64 | 工业建筑太阳能热水系统技术 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 在工业厂房建筑屋面上大面积安装太阳能集热器，用太阳能将基础水温提升至中温热水后供生产线使用，可节省成本。另外还可用太阳能将基础水温提升至高温热水后进入锅炉再生产蒸汽，以缩短加热时间，降低成本，提高效率。集热器可采用全玻璃真空管型或内置热管真空管型。设计、安装与验收应执行合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005相关规定。 | 有热水和蒸汽需求工业企业 |  |
|  |  | 65 | 太阳能与其他能源组合热水系统技术 | 执行标准：合肥市《太阳能热水系统与建筑一体化技术导则》DBHJ/T005； 充分利用太阳能集热，其辐照得热量、平均热损系数等应符合国家现行标准要求，并将太阳能热水系统与其他能源（燃气、热泵等）组合后，提供符合给排水设计规范要求的生活热水（热水量和热水温度）。设备、部件的安装位置及连接形式，应与建筑设计统筹考虑，达到美观、安全和施工方便的要求。 | 民用与工业建筑 |  |
|  | 太 阳 能 光 伏 技 术 | 66 | 太阳能光伏与建筑一体化技术 | 执行标准：合肥市《太阳能光伏与建筑一体化技术导则》DBHJ/ T008； 光伏建筑一体化即BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovolta-ic）。光伏建筑一体化（BIPV）技术是将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。 根据光伏方阵与建筑结合的方式不同，光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式，特别是与建筑屋面的结合。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式。光伏方阵与建筑的集成是BIPV的一种高级形式，对光伏组件的要求较高。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求且兼顾建筑的基本功能要求。 | 民用与工业建筑以及市政、园林工程 |  |
| 可 再 生 能 源 应 用 技 术 | 热 泵 技 术 | 67 | 土壤源热泵系统应用技术 | 执行标准：《合肥市地源热泵系统工程技术规范实施细则》 DBHJ/ T003； 以土壤作为热源、冷源， 通过高效热泵机组向建筑物供热或供冷。高效热泵机组的能效比可达到4.0以上，初投资较高，机房面积小，节省常规系统冷却塔可观的耗水量，运行费用低，对环境无污染。应对工程场区及其岩土体地质条件进行勘察和可行性研究 | 适用于地质条件适宜埋设地埋管换热器系统的各类建筑供暖空调系统 |  |
|  |  | 68 | 污水源热泵系统应用技术 | 执行标准：《合肥市地源热泵系统工程技术规范实施细则》 DBHJ/ T003； 水源热泵采用城市污水作为水源热泵的冷源热源，根据污水与热泵的热交换部分是否直接进行热交换，可分为间接利用系统和直接利用系统。水源的水温应适度，适合机组运行工况要求，水源热泵中央空调系统在制热运行工况时，水源水温应为12～22℃，在制冷运行工况时，水温应为18～30℃。污水排水、排热量应基本稳定，以保证水源热泵中央空调系统长期稳定运行。水源的水质应适宜于系统机组、管道和阀门的制造材质，不至于产生严重的腐蚀损坏。 | 适用于邻近城市污水处理厂的各类建筑的供暖空调系统 |  |
|  |  | 69 | 空气源热泵热水系统 | 空气源热泵热水器把空气中的低温热量吸收进来，经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点，制造相同的热水量，比电辅助太阳能热水器利用能效高。 | 适宜于室外气候条件满足空气源热泵机组运行的各类建筑空调和供暖系统 |  |
| 建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 技 术 | 采暖空调技术 | 70 | 蓄冷空调技术 | 将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中，并能够在需要时释放出冷量的空调系统。以电力制冷的空调工程，符合下列条件之一，并经技术经济分析合理时，宜设置蓄冷空调系统： 1、执行峰谷电价，且差价较大的地区； 2、空调冷负荷高峰与电网高峰时段重合，且在电网低谷时段空调负荷较小的空调工程； 3、逐时负荷的峰谷悬殊，使用常规空调系统会导致装机容量过大，且大部分时间处于部分负荷下运行的空调工程； 4、电力容量或电力供应受到限制的空调工程； 5、要求部分时段备用制冷量的空调工程； 6、要求提供低温冷冻水，或要求采用低温送风的空调工程； 7、区域性集中供冷的空调工程。 | 电制冷空调系统，包括新建和既有建筑 |  |
| 建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 技 术 | 采暖空调技术 | 71 | 空调设备变频调速技术 | 采用变频调速技术，根据需求负荷变化，改变转动设备的转速，达到供需平衡。具有易于控制，节约能源，降低运行成本的特点。调速范围：10～100%。 | 风机、水泵等的节能应用 |  |
|  |  | 72 | 冷热回收新风系统 | 将室外新鲜空气经过过滤、热交换处理后送进室内，同时又将室内的空气经过热交换回收能量后排出室外，属节能环保产品。该装置主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统及箱体组成。 | 建筑物内的空调系统 |  |
|  |  | 73 | 低温热水地面辐射供暖技术 | 以温度不高于60℃的热水为热媒，在管内循环流动，加热地板，通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。在相同热舒适条件下，室内空气平均温度可比对流采暖时的室内空气平均温度低2～3℃。应考虑室内家具对地面辐射散热有一定影响。 | 民用和工业建筑 |  |
|  |  | 74 | 工业废热、余热回收技术 | 由于余热资源的多样性产生余热资源的环境 和工艺过程的不同以及场地固有条件的限制。目前应用的余热回收方式有热交换技术、 热泵技术、余热制冷技术、低温有机朗肯循环发电技术和Kalia循环发电技术。 | 民用和工业建筑 |  |
|  |  | 75 | 分布式能源利用技术 | 分布式能源是一种建在用户端的能源供应方式，可独立运行，也可并网运行，是以资源、环境效益最大化确定方式和容量的系统，将用户多种能源需求，以及资源配置状况进行系统整合优化，采用需求应对式设计和模块化配置的新型能源系统，是相对于集中供能的分散式供能方式。 | 工业园区、建筑群、居住小区等； |  |
|  |  | 76 | 区域能源技术 | 采用大型机组和设备，具备能效高，自动控制性能好等特点，并且统一调配资源，减少初投资规模和减少峰值负荷时的能源消耗；一般可大规模利用可再生能源、余热废热等未利用能量，减少常规一次能源消耗；可在一定区域范围内有效合理的集成多种节能技术，相辅相成优化能源供应体系，实现能源的梯级利用；系统智能化控制程度高，通过智能优化控制，保证低负荷需求情况下，系统仍能保持较高的效率。 | 工业园区、建筑群、居住小区等；周边具有较好的可再生资源利用条件或余热废热资源等； |  |
| 建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 技 术 | 建 筑 设 备 运 行 与 管 理 技 术 | 77 | 建筑能耗数据采集技术 | 采用大集成电路及新型ARM处理器技术，应用于各种建筑场合的能耗数据采集，具有可靠性高、性能稳定、安装方便等特点，各项指标满足建设部《国家机关办公建筑和大型公建建筑能耗监测系统》等标准规范要求 | 工业和民用建筑 |  |
|  |  | 78 | 公共建筑能耗监测系统技术 | 通过在建筑物内安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现建筑能耗的在线监测和动态分析功能。各项要求满足《公共建筑能耗监测系统技术规范》 DB34/T 1922 等标准的要求。 | 工业和民用建筑 |  |
|  |  | 79 | 建筑电气智能控制技术 | 由单片机芯片构成，通过联动/手动功能控制并管理各种风机、水泵等建筑用能设备运行智能控制系统。可实现节约电能和人力，延长设备使用寿命，及时发现故障，保障设备与人身的安全。 | 工业和民用建筑 |  |
|  |  | 80 | 中央空调能源服务技术 | 充分利用节能策略、测控技术、软件及配套硬件系统，对中央空调系统进行运行诊断、能效评估，并提供智能化的运行管理，实现能源系统安全高效、经济节能。 以远程的手段，通过对中央空调运行工况实施远程监测、能效状况诊断和跟踪，并通过长期的数据的积累，制定节能运行模式，提升区域性的节能水平，达到可持续的提升节能的水平。 | 工业和民用建筑 |  |
|  |  | 81 | 建筑空间能耗管理技术 | 1、 以建筑空间为单位对耗能设备进行综合监控管理；实现多种参数的就地集成。 2、 能耗监测与控制一体化； 3、 采用TCP/IP协议，具有良好开放性。 | 公共建筑的楼宇自动化控制 |  |
| 建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 技 术 | 城 市 绿 化 技 术 | 82 | 城市绿化灌溉系统技术 | 以作物雾水性、当地土壤特性条件为依据，经内置数据比对计算，自动生成灌溉程序，以达到精确用水灌溉。 | 城市绿化 |  |
|  |  | 83 | 屋顶绿化技术 | 屋顶绿化屋面应承受系统荷载，并具有蓄水、保温隔热、隔声及节能效果。种植屋面应设二道防种植物面水，上道防水层应为耐根穿刺防水层，并应与防水材料应相容。耐根穿刺防水材料应符合国家相关标准的规定，种植屋面保温层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料。不应使用散状保温隔热材料。种植屋面排水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。 | 建筑屋面 |  |
|  |  | 84 | 建筑立体植绿建造技术 | 对建筑物的垂直墙面和屋顶平面进行立体绿化。垂直墙面可选择适宜的攀援植物；屋顶应在满足建筑负荷并做好防水工程的条件下选择轻质栽培基质和适宜的植物种类。建筑立体绿化可以在不增加城市绿化用地的情况下减轻城市“热岛效应”，减少环境噪声污染，提高建筑保温性能。 | 建筑屋顶与墙面绿化 |  |
|  | 节 水 与 水 资 源 利 用 技 术 | 85 | 雨水收集利用技术 | 由整流井、格栅井、调节池、初沉池、曝气滤池、清水池、机房等组成；进行处理工艺的优化、处理效率佳，综合效益好。可集成处理工艺的成套设备，利于合理布局、实施，维护方便。 | 工业与民用建筑、城市绿化 |  |
|  |  | 86 | 冷凝水回收利用技术 | 空调冷凝水回用技术主要有两个方面,一是利用空调冷凝水作水资源,二是利用空调冷凝水的冷量。 利用空调冷凝水作水资源：冷却水塔补充水、卫生用水、绿化灌溉用水。 利用空调冷凝水的冷量：用空调冷凝水冷却风冷型冷凝器、作工业冷却水。 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  | 87 | 陶瓷透水硅砂砖技术 | 有透水、透气、防滑、减噪特点，能有效涵养和补充地下水，减轻城市热岛效应，有助城市绿化 | 城市与园区道路 |  |
|  |  | 88 | 集约式模块化雨水综合利用技术 | 是采用PP储水模块，收集、储存、过滤、消毒等设备，对雨水进行高效收集再利用的雨水综合利用技术。可有效节约水资源，调蓄防涝，补充地下水，改善生态环境；模块化拼装，工期短，水质好，材料可循环利用 | 建筑物、住宅小区雨水收集利用 |  |
| 建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 技 术 | 节 材 与 建 造 关键 技 术 | 89 | 外墙保温与PC预制构建一体化技术 | 保温材料与预制构件粘结牢固、整体性好、确保外墙面的平整度、控制保温材料与外墙质量、提高工效、保护环境、减少对现场技术工人的需求、提高生产效率、节约工程成本、较少工程能耗、提高成品质量、施工速度。 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  | 90 | 预拌砂浆生产应用技术 | 预拌砂浆包括湿拌砂浆和干混砂浆，采用自动生产线专业化集中生产和商品化供应。有利于保证砂浆质量，减少城市环境污染，提高劳动生产率。 | 一般工业与民用建筑的砌筑、抹灰和地面工程 |  |
|  |  | 91 | 预拌混凝土技术 | 在有自动计量装置的混凝土搅拌站集中拌制混凝土，并向施工现场供应商品混凝土，可提高和稳定混凝土质量，减少施工现场和城市环境污染，提高劳动生产率。由于采用散装水泥，并可降低水泥用量，可减少包装材料和运输量。 | 城市民用与工业建筑及大型混凝土工程 |  |
|  |  | 92 | 高性能混凝土技术 | 高性能混凝土是指使用高效减水剂和活性掺合料，严格控制级配及水胶比和水泥用量，应用先进技术和设备配制的混凝土，具有良好的工作性、适宜的强度及优异的体积稳定性和耐久性，在恶劣环境下使用寿命长等特点。 | 对混凝土耐久性有较高要求的房屋建筑结构以及桥梁、道路等市政基础设施中的钢筋混凝土结构 |  |
|  |  | 93 | 单元式建筑幕墙 | 性能符合 GB/T 21086《建筑幕墙》。 单元式幕墙，是指由各种墙饰面板状材料与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。单元式幕墙主要可分为：单元式幕墙和半单元式幕墙又称坚挺单元式幕墙，半单元式幕墙详分又可分为：立挺分片单元组合式幕墙，窗间墙单元式幕墙。 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  | 94 | 柔性饰面砖 | 以彩色改性无机矿物粉料为主要原料，添加少量水溶性高分子聚合物，经过特定工艺制成 的具有柔韧性的轻质建筑装饰薄板，能够和外保温系统实现柔性面层与柔性基底的粘结结合。其性能和做法参照执行江苏省《柔性饰面砖外墙饰面系统应用技术规程》JG/T051。 | 工业与民用建筑 |  |
| 既 有 建 筑 节 能 改 造 技 术 |  | 95 | 外墙外保温节能改造技术 | 对建筑物外墙墙体的承载能力进行评估，在满足结构安全的前提下，根据不同外墙基层表面情况，进行清理并采用涂刷界面剂或批刮聚合物界面砂浆处理，使基层强度、防火、防水等性能满足相关规范要求，并采用有机（无机）复合保温材料、无机保温材料等保温材料，使墙体热工性能满足安徽省节能规范要求，外饰面可采用弹性涂料、反射隔热涂料等材料涂装。 | 民用建筑外墙节能改造 |  |
|  |  | 96 | 建筑外门窗节能改造技术 | 对既有建筑的钢门窗、铝合金门窗、单玻塑料门窗等，采用钢门窗框包塑处理、铝合金型材断桥改造、单层玻璃改中空玻璃、增加玻璃贴膜等技术进行节能改造，同时采用密封条加强气密性处理、增加活动外遮阳等技术，使窗户综合热工性能满足节能规范要求，避免单一的拆换整套窗户的高成本改造，对建筑原有窗户进行经济可行的再利用，实现了资源节约型和因地制宜地节能改造。 | 民用建筑门窗节能改造 |  |
|  |  | 97 | 建筑屋面节能改造技术 | 对既有建筑屋面在确认原有实际构造的基础上，对建筑结构与屋顶部分的承载能力进行评估，综合两方面结果后选择合适的保温改造方案，并进行倒置式或其它防水处理方式，也可进行防水保温一体化材料现场施工技术。在防水保温的基础上，还可进行屋面植物绿化技术或平改坡等配套。 | 民用建筑屋顶节能改造 |  |
|  |  | 98 | 建筑中央空调节能改造技术 | 针对没有变频装置的老式中央空调的冷热源、冷冻水泵、冷却水泵，进行变频设备的加装，可以让中央空调系统在相适应的负荷需求条件下进行制冷供暖，避免提供不必要的冷热量、冷热水量以及冷却水量，从而节省运行能耗。 | 工业、民用建筑 |  |
|  |  | 99 | 建筑光源和灯具节能改造技术 | 在满足现行标准照度值要求的前提下，将光源更换为三基色电子镇流器荧光灯、无极灯、LED灯等各类节能灯，灯具更换为照明效率≥70%的节能灯具。 | 工业、民用建筑 |  |
|  |  | 100 | 太阳能建筑应用节能改造技术 | 居住建筑采用太阳能光热系统；公共建筑采用太阳能光电系统，并根据实际情况和条件选用太阳能光热系统。 | 工业、民用建筑 |  |

二、限制使用类

| 序号 | 技 术 名 称 | 说 明 |  | 限用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机保温浆料墙体系统 | 执行标准：《无机保温砂浆墙体保温系统》DB34/T1279—2014。 产品吸水量大、热工性能差、强度低、表面易龟裂、渗水、开裂、脱落；手工湿作业，施工工艺和质量难以控制，存在较大的安全隐患。 导热系数λ≤0.085W/(m·K)，外墙保温修正系数1.25，屋面保温修正系数1.5。 无机保温浆料燃烧性能A级。 |  | 不得用于民用节能建筑墙体内、外保温及屋面保温。 | 《目录》发布之日起执行导热系数≤0.085W/(m·K)。 2015年7月1日起不得设计；2015年12月31日起城市规划区内禁止使用（含巢湖市）。2016年6月30日起行政区内全面禁止使用。 |
| 2 | 隔热反射涂料外墙保温系统 | 建筑隔热反射涂料是一种功能性涂料，具有一定的隔热功能，但不具有保温功能。且存在以下问题：1、耐沾污性差影响其时效性。2、彩色反射隔热涂料评价方法缺失。3、隔热反射涂料的使用寿命短，不满足行业节能标准25年的规定。 |  | 不得用于新建、改建、扩建民用建筑节能工程 | 可用于既有建筑节能改造。 |
| 3 | 非节能门窗、透明幕墙 | 在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）基础上，扩大了限用范围。 | 传热系数K大于2.8 w/（m2•k） | 不得用于新建、改建、扩建居住节能建筑 | 2015年7月1日起不得设计；2015年12月31日起城市规划区内禁止使用（含巢湖市、四县城关镇和开发区）。 |
|  |  |  | 传热系数K大于2.4 w/ （m2•k） | 不得用于新建、改建、扩建公共节能建筑 |  |
|  |  |  |  | 不得用于新建、改建、扩建民用节能建筑外凸（飘）窗 |  |
| 4 | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 产品保温性能差。 |  | 不得用于各类墙体内、外保温。 | 可用于屋面隔热 |
| 5 | 岩棉板屋面保温 | 《屋面工程技术规范》GB50345规定淘汰吸水性强(体积吸水率>20％)的松散材料保温层。岩棉板保温层吸水率过高，压缩强度低、质地松散，将严重影响隔热保温效果与工程质量。 |  | 不得用于民用建筑混凝土屋面保温工程。 |  |
| 6 | 燃烧性能低于B1级的保温材料 | 可燃类保温材料引燃后可持续燃烧导致火焰快速蔓延，依据有关规定严格限制使用范围 |  | 不得用于城镇民用建筑 |  |
| 7 | 非隔热金属型材单玻窗 | 在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）基础上，扩大了限用范围。其传热系数大，各项物理性能均无法达到节能门窗性能指标。 |  | 不得用于城镇民用建筑 |  |

三、禁止使用类

| 序号 | 技 术 名 称 | 说 明 | 禁用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机水泥发泡板 | 无机水泥发泡板窜孔，开裂、整体疏松、抗压、拉伸、剪切强度等严重偏低，且吸水率过大，相关性能指标不符合《外墙外保温工程技术规程》JG144的基本要求；另外，由于使用了大量的强氧化发泡剂，造成无机水泥发泡板碳化、粉化速度加快，造成耐久性差。 其保温系统已在本市多个项目中出现碳化、开裂、渗水进而大面积脱落，存在较大安全隐患。 | 不得用于民用建筑保温工程 |  |
| 2 | 菱镁类复合防火保温板 | 返卤严重、耐水性差、翘曲变形、硬化体胀裂、泛霜起白、粉化脱落，安全隐患多。判定标准氯离子大于等于0.3%。 | 不得用于民用建筑外墙保温工程 |  |
| 3 | 松散材料保温层 | 吸水率大，现行国家标准GB50345《屋面工程技术规范》和GB50207《屋面工程质量验收规范》淘汰了松散材料保温层。 | 不得用于民用建筑屋面保温工程。 | 建设部公告第659号 |
| 4 | 现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层 | 水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石现浇施工后其吸水率和含水率很大，不能保证保温功能。现行国家标准GB50345《屋面工程技术规范》规定在屋面保温工程中淘汰该产品。 | 不得用于民用建筑屋面保温工程。 | 住建部公告第659号 |
| 5 | 烧结粘土制品 | 以破坏耕地和损害环境取土为主要原料的粘土烧结普通砖、空心砖、多孔砖生产等制品。 不符合国家产业政策。 | 禁止用于建筑工程 |  |
| 5 | 非耐碱型玻璃纤维网布 | 耐碱性能差，不能满足以水泥基为基材的砂浆层增强和抗裂性能的要求。 | 不得用于民用建筑保温隔热工程 |  |
| 6 | 非中空玻璃单框双玻门窗 | 非中空玻璃易造成玻璃结露，各项物理性能均无法达到节能门窗性能指标 | 不得用于城镇新建民用建筑 |  |
| 7 | 单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 | 依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告） | 不得用于城镇民用建筑 |  |
| 8 | 型材老化时间小于6000h（M类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 | 根据气象统计资料，我国90%以上地区为恶劣气候区，应采用人工老化6000小时（S类）以上的型材，其余地区主要分布在人口稀少的北部边境地区。 | 不得用于城镇民用建筑 |  |
| 9 | 手工机具制作的塑料门窗 | 依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告） | 不得用于城镇民用建筑 |  |
| 10 | 非硅化密封毛条 |  |  |  |
| 11 | 高填充PVC密封胶条 |  |  |  |
| 12 | 主型材可视面壁厚小于2.2㎜的推拉塑料窗 | 主型材断面小，降低了塑钢门窗刚度和与五金附件、墙体的连接安装质量以及型材的耐候性等，严重影响产品质量。不符合《建筑用塑料门》GB/T 28886、《建筑用塑料窗》GB/T 28887对主型材可视面最小实测壁厚的要求。 | 不得用于城镇民用建筑 |  |
| 13 | 主型材可视面壁厚小于2.8㎜的平开塑料门 |  |  |  |
| 14 | 主型材可视面壁厚小于2.5㎜的平开塑料窗 |  |  |  |
| 15 | 主型材可视面壁厚小于2.5㎜的推拉塑料门 |  |  |  |
| 16 | 钢衬厚度<1.5㎜的塑料窗 | 耐久性差，刚度差，难以达到抗风压要求，易变形，严重影响产品质量。 | 不得用于房屋建筑外门窗。 |  |
| 17 | 钢衬厚度<2.0㎜的塑料门 |  |  |  |
| 18 | 主型材可视面壁小于1.4mm的铝合金窗、壁厚小于2mm的铝合金门 | 不能满足规范的强度要求 | 不得用于房屋建筑门窗 |  |
| 19 | PVC隔热条 | 依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告） | 不得用于房屋建筑外门窗。 |  |